МДК.01.01. Конструкция, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава (тепловозы)

Преподаватель: Цаан Ирина Викторовна

Задания  (Гр. ТЭПС 19-З) выполняется в электронном варианте. Выполненное задание  ОТПРАВИТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ  itsaan@list.ru  с пометкой заочное отделение и фамилия, имя студента.

- СОСТАВИТЬ ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ ПО ТЕМАМ (при составлении конспектов можно пользоваться интернет-ресурсами):

| 1 | Кузов, рама кузова, устройства опоры рамы кузова на раму тележки. Назначение, классификация, условия работы рам и кузовов. Конструкция рам и кузовов и усилия, действующие на их элементы. |
| --- | --- |
| 2 | Тележка, рама тележки, межтележечное сочленение. Конструкция рам тележек теп-ловозов,. Устройство и условия работы тележек. |
| 3 | Буксовые узлы. Назначение, классификация, конструкция букс для челюстных и бесчелюстных тележек. Знаки и клейма на буксах |
| 4 | Тяговые передачи. Назначение и классификация тяговых приводов. Конструкция опорно-осевого и опорно-рамного подвешивания тяговых двигателей |
| 5 | Техническое обслуживание механической части. Основные неисправности механи-ческой части тепловозов и методы их выявления; определение условий дальнейшей эксплуатации. |

- Выполнить практические работы

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1

ТЕМА: Изучение конструкции механизма автосцепки и его действия при сцеплении и расцеплении.

ЦЕЛЬ: Уметь определять конструктивные особенности автосцепного устройства и его действия при сцеплении и расцеплении

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.

2. Составить отчет.

3. Ответить на контрольные вопросы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

1. Изучить конструкцию автосцепки и поглощающего аппарата используя обучающий фильм и теоретические сведения.

2. Выполнить эскиз автосцепки СА-3 и ее деталей, подписать основные элементы.

4. Описать порядок действия автосцепки при сцеплении и расцеплении.

5. Записать вывод

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Автосцепка состоит из: корпуса, замка, замкодержателя, предохранителя, подъѐмника замка, валика подъѐмника, стопорного болта. Все детали автосцепки выполнены литьѐм из стали без дополнительной механической обработки.

Корпус автосцепки, имеет пустотелые голову и хвостовик с овальным отверстием под клин. Голова имеет большой и малый зубья, пространство между зубьями называется зев. Внутри головы сверху вниз отлиты: полочка, шип, отверстия, прилив – для механизма автосцепки.

Замок служит для запирания сцепленных автосцепок и имеет переднюю рабочую часть, сзади сверху вниз отлиты шип для навешивания предохранителя, боковой прилив, красный сигнальный отросток, овальное отверстие для прохода валика, радиальная поверхность с зубом – для опоры на корпус автосцепки.

Замкодержатель и предохранитель служат для предотвращения саморасцепа сцепленных автосцепок. Замкодержатель имеет спереди лапу, сзади противовес с выступом, в средней части отлито овальное отверстие для навешивания на шип корпуса.

Предохранитель (собачка) имеет верхнее прямое и нижнее фигурное плечи, в средней части отверстие для навешивания на шип замка.

Подъѐмник замка служит для утапливания замка при расцеплении автосцепок. Имеет нижний узкий и верхний широкий пальцы, и квадратное отверстие для валика.

Валик подъѐмника имеет противовес с отверстием для цепочки расцепного рычага, цилиндрические части для опоры на корпус, квадратную часть для подъѐмника.

Голова автосцепки подвешена на балочке 8 с помощью двух маятниковых подвесок, вторые концы которых укреплены шарнирно в ударной розетке 9. Подвеска, балочка и ударная розетка представляют собой центрирующий прибор, который служит для автоматического центрирования автосцепки относительно продольной оси локомотива.

Расцепной привод (см. рис.1), служащий для расцепления автосцепок и для установки механизма в выключенное положение, состоит из двуплечего рычага 6, установленного на буферном брусе и удерживаемого специальными кронштейнами, и цепи, соединяющей рычаг с балансиром валика подъемника.

Рис.1 Автосцепка типа СА-3

1 – корпус; 2 – замок; 3 – замкодержатель; 4 – валик подъѐмника; 5 – цепочка; 6 – крепление: 7 – расцепной рычаг; 8 – центрирующая балочка;

9 – ударная розетка

Рис.2 Детали автосцепки

Рис. 3 Поглощающий аппарат

На грузовых локомотивах устанавливают пружинно-фрикционные аппараты Ш-1-ТМ. Корпус 5 аппарата (рис. 3) имеет внутреннюю поверхность в виде сужающегося шестигранника. К внутренним поверхностям корпуса примыкают три фрикционных клина 3, каждый из которых опирается на две грани. В собранном аппарате пружины 6 и 7 имеют предварительную затяжку, которая создается стяжным болтом 2, установленным между днищем корпуса и нажимным конусом 1. Скошенные поверхности нажимного конуса и нажимной шайбы 4 обуславливают образование сил распора, которые прижимают клинья к внутренней поверхности конуса. При сжатии аппарата нажимной конус и клинья перемещаются внутрь корпуса. Энергия воспринимаемая аппаратом, затрачивается на упругую деформацию пружин и в большей степени рассеивается, т.е. из-за наличия сил трения (главным образом между корпусом и фрикционными клиньями) превращается в тепловую энергию.

## ДЕЙСТВИЕ АВТОСЦЕПКИ

Автосцепка СА-3 обеспечивает:

- автоматическое сцепление при соударении единиц подвижного состава с различными маневровыми скоростями;

- автоматическое запирание замка в нижнем положении у сцепленных автосцепок, что устраняет самопроизвольное расцепление на ходу поезда (саморасцеп);

- расцепление подвижного состава без захода человека между концевыми балками и удержание механизма в расцепленном положении до разведения автосцепок;

- автоматическое возвращение механизма в положение готовности к сцеплению после разведения автосцепок;

- восстановление сцепления у ошибочно расцепленных автосцепок без их разведения;

- маневровую работу толчками (работа "на буфер"), когда при соударении автосцепки не сцепляются.

При сцеплении автосцепки могут занимать различные взаимные положения: продольные оси их могут находиться на одной прямой или сместиться в горизонтальном или вертикальном направлении. Смещение автосцепок по горизонтали возникает, если сцепляемые вагоны (локомотивы) или один из них находится на кривом участке пути, при этом чем меньше радиус кривой, тем больше отклонение между продольными осями автосцепок. Такое отклонение зависит также от длин базы и консольной части вагона (локомотива). Горизонтальное отклонение автосцепок может возникнуть и на прямом участке пути вследствие неисправности центрирующего прибора. Наибольшее отклонение продольных осей сцепляемых автосцепок в горизонтальной плоскости в сторону большого зуба (положение I) и в сторону малого (положение II), при котором автосцепки автоматически улавливают друг друга, составляет 175 мм.

Предельные расположения автосцепок в горизонтальной плоскости

Вертикальное смещение продольных осей автосцепок зависит от типа подвижного состава, его состояния, степени загрузки и др. Для новых автосцепок, имеющих номинальные размеры, предельное расстояние по вертикали между их продольными осями, позволяющее осуществить сцепление, составляет 240 мм, а для изношенных, но еще отвечающих эксплуатационным нормам, — около 150 мм. Однако сцепление при такой разнице уровней будет ненадежным из-за недостаточного размера площадки зацепления замков, что приводит к смятию их кромок. По этой причине в случае прохода сцепленных автосцепок по неровным участкам пути (пучины, просадки) может произойти разъединение автосцепок. Поэтому Правилами технической эксплуатации допускается расстояние по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок вагонов в грузовом поезде не более 100 мм.

Сцепление происходит следующим образом. При соударении автосцепок их замки нажимают друг на друга и каждый из них перемещается внутрь кармана корпуса, перекатываясь своей дуговой опорой по наклонному дну кармана. Верхнее плечо предохранителя, навешенного на шип замка, скользит по полочке и проходит над противовесом замкодержателя, который находится ниже полочки и не препятствует перемещению замка с предохранителем. У смежной автосцепки, которая показана синим цветом, происходит аналогичный процесс перемещения деталей.

Автосцепки продолжают сближаться, а замки - перемещаться внутрь корпуса; одновременно с этим малый зуб каждой из них нажимает на лапу замкодержателя и утапливает ее заподлицо с ударной стенкой зева. Замкодержатель поворачивается на шипе, его противовес поднимает предохранитель, который вместе с замком перемещается внутрь кармана, опираясь верхним плечом на противовес.

Малый зуб, упираясь в наклонную ударную стенку зева, скользит в направлении к боковой стенке большого зуба. Замки, освободившись от нажатия друг на друга, опускаются и располагаются в пространстве между малыми зубьями. При движении замка в нижнее положение верхнее плечо предохранителя соскакивает на полочку с противовеса замкодержателя и становится против него.

Такое расположение деталей механизма сцепленной автосцепки исключает возможность перемещения замка внутрь кармана корпуса под действием внешних сил, так как торец верхнего плеча предохранителя располагается против противовеса замкодержателя и при перемещении замка будет упираться в него.
Таким образом, у сцепленных автосцепок оказывается включенным предохранитель от саморасцепа. Сигнальные отростки замков у сцепленных автосцепок находятся внутри карманов и не выступают за наружные кромки отверстий.
При боковых отклонениях автосцепок в сторону больших зубьев (см.первый рисунок, положениеI) в процессе сцепления замки обеих автосцепок перемещаются от нажатия малыми зубьями. При этом сцепление происходит в описанном выше порядке, с той лишь разницей, что оба замка уходят в карманы корпусов на весь свой ход заподлицо с ударной стенкой зева.

Чтобы расцепить автосцепку, достаточно увести внутрь кармана корпуса хотя бы один из замков. Тогда малые зубья смогут выйти из зевов. У натянутых автосцепок замки зажаты между малыми зубьями и расцепить их трудно, поэтому перед расцеплением необходимо сжать автосцепки. Для расцепления автосцепок расцепным приводом поворачивают валик подъемника и вместе с ним подъемник, который своим широким пальцем нажимает на нижнее плечо предохранителя. Верхнее его плечо приподнимается выше противовеса замкодержателя, т. е. предохранитель от саморасцепа выключается.

При дальнейшем вращении валика подъемника (по стрелке) широкий палец подъемника уводит замок внутрь корпуса. В это время узкий палец подъемника подходит к расцепному углу замкодержателя и нажимает на него снизу. Замкодержатель благодаря овальному отверстию поднимается по шипу корпуса вверх, пропускает узкий палец подъемника мимо расцепного угла, а затем под действием собственного веса падает на шип корпуса.

Одновременно с этим узкий палец подъемника заходит за расцепной угол замкодержателя — автосцепки расцеплены.

Замок остается внутри корпуса до разведения вагонов, так как он опирается на широкий палец подъемника, узкий палец которого нажимает на замкодержатель, а тот в свою очередь упирается в малый зуб смежной автосцепки. О расцепленном состоянии автосцепки судят по сигнальному отростку замка, выступающему снизу корпуса.

При разведении вагонов лапа замкодержателя под действием веса удерживаемых деталей, прижимаясь к выходящему из зева малому зубу смежной автосцепки, перемещается вслед за ним. Когда она выйдет в зев настолько, что расцепной угол перестанет удерживать узкий палец подъемника, последний под действием собственного веса и балансира валика подъемника возвращается в свое первоначальное положение. Замок  принимает нижнее положение,  предохранитель поворачивается  на его шипе, его верхнее плечо опускается на полочку, а противовес замкодержателя — ниже полочки.
У смежной автосцепки замкодержатель поворачивается на шипе, и его противовес опускается ниже полочки. Таким образом, механизмы обеих разведенных автосцепок готовы к новому сцеплению.

Если автосцепки расцеплены ошибочно, то сцепленное состояние может быть восстановлено и без разведения автосцепок — поднятием замкодержателя. В корпусе автосцепки имеется отверстие, расположенное в нижнем ребре большого зуба. Через это отверстие рукояткой молотка, металлическим или деревянным стержнем нажимают на хвостовик лапы замкодержателя по направлению стрелки. Замкодержатель поднимается и освобождает узкий палец подъемника, опирающийся на расцепной угол замкодержателя. В результате подъемник, замок и предохранитель опускаются в нижнее положение — автосцепки вновь сцеплены.

Во время маневровой работы иногда возникает необходимость толкать вагоны без сцепления автосцепок. Для этого механизм автосцепки устанавливают в положение "на буфер", повернув валик подъемника при помощи расцепного привода и установив рукоятку расцепного рычага на попочку кронштейна. При этом подъемник, предохранитель и замок, переместившись так же, как и при расцеплении автосцепок, удерживаются в таком положении натянутой цепью расцепного привода, а не взаимодействием замкодержатепя с подъемником и малым зубом смежной автосцепки.
Для восстановления готовности механизма автосцепки к сцеплению нужно снять рукоятку расцепного рычага с полочки кронштейна, опустить ее в вертикальное положение и установить плоскую часть рычага в вырез кронштейна расцепного привода.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Тема, цель работы

2. Эскиз автосцепки СА-3 и ее деталей с основными элементами.

3. Конспект с описанием  действия автосцепки при сцеплении и расцеплении.

4. Ответы на вопросы

5. Вывод

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Что называется зевом?

2. Что представляет собой корпус автосцепки?

3. Какие части имеет замок, его назначение?

4. Какие части имеет замкодержатель и предохранитель, их назначение?

5. Для чего служит ударно, центрирующий прибор?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2

ТЕМА: Проверка состояния автосцепки СА-3 шаблонами

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: уметь определять соответствие технического состояния автосцепки требованиям нормативных документов при помощи шаблонов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.

2. Составить отчет.

3. Ответить на контрольные вопросы.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ:

1. Исследовать техническое состояние автосцепки.

2. Установить пригодность к эксплуатации автосцепки.

3. Составить конспект,  описание проверки состояния автосцепки СА-3 шаблонами.

4. Записать вывод.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Проверку действия автосцепки производят калиброванным шаблоном.

Для проверки исправности действия предохранителя замка от саморасцепа механизма (рис.1, а) угольник шаблона плотно упереть в тяговую поверхность большого зуба, а ребро основания шаблона ─ в лапу замкодержателя. Если при нажатии рукой замок уходит в карман корпуса на расстояние не менее 7 мм и не более 18 мм, то механизм исправен.

При этом же положении шаблона проверить действие механизма на удержание замка в расцепленном состоянии, для чего поворотом валика подъѐмника замок увести в полость кармана головы (рис.1, б). Если при опускании валика замок остаѐтся в кармане ─ механизм исправен.

Выявление возможности преждевременного выключения предохранителя замка при сцеплении автосцепок проверить устанавливая шаблон так, чтобы его откидная скоба стороной с вырезом 35 мм нажимала на лапу замкодержателя, при этом лист шаблона одновременно должен касаться большого зуба (рис.1, в). Автосцепка годна, если при нажатии на торец замка он полностью уходит в карман корпуса.

Проверку толщины замыкающей части замка произвести по всей высоте его вертикальной кромки (рис.1, г). Если толщина замка превышает контрольный размер выреза в шаблоне, то есть между шаблоном и малым зубом имеется зазор, то замок годен, если же шаблон касается боковой стороны малого зуба ─ замок не годен (изношен).

Для определения ширины зева корпуса автосцепки (рис.1, д) приложить шаблон одним концом к углу малого зуба, а другим подвести к носку большого зуба. Если шаблон пройдет мимо носка большого зуба в зев, то корпус автосцепки не годен. Проверку проводить по всей высоте большого зуба.

При проверке износа малого зуба шаблон приложить охватывая малый зуб. Осуществить контроль в средней части малого зуба в двух местах, отложив по 80 мм вверх и вниз от середины его высоты. При соприкосновении шаблона с боковой стенкой малого зуба автосцепка считается неисправной (рис. 1, е). Проверка износа тяговой стороны большого зуба и ударной поверхности зева осуществляется путѐм введения шаблона в зев (рис.1, е). Если шаблон входит в зев, то автосцепка неисправна. Расстояние между продольными осями сцепленных автосцепок по вертикали проверить с помощью линейки.

Рис. 1 - Проверка размеров и действий собранной автосцепки шаблоном № 940р

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Тема, цель работы

2. Конспект описание проверки состояния автосцепки СА-3 шаблонами.

3. Ответы на вопросы

4. Вывод

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

1. Как проверить исправность действия предохранителя замка от саморасцепа?

2. Как проверить действие механизма автосцепки на удержание замка в расцепленном состоянии?

3. Как проверить ширину зева корпуса автосцепки?

4. Как проверить возможность преждевременного включения предохранителя замка автосцепки?

5. Как проверить с помощью шаблона толщину замка?